## Seilhalter-Clampe

# für Feuerwehr-Atemschutz-Führungsleine

Ausschreibungstext

Objekt: Seilhalter für Feuerwehr-Atemschutz-Führungsleine

Dimensionen:

Material: Stahlblech 4 mm

Durchmesser: 100 mm

max. Wandabstand: 28 mm( gerade stützen, Wände)

Montagehöhe: 80-120 cm

Feuerwehrtechnische Anforderungen:

Die Leine ist schnell zu befestigt. Die Befestigung ist ohne Knoten-Kenntnisse möglich. Ein ungewolltes Aushängen soll verhindert werden . Die Führungsleine soll sich im Seilhalter verklemmen. Jeder Abschnitt muss sauber verlegt werden und die Leine darf nicht nachrutschen. Die Leine kann in verschiedenen Varianten befestigt werden.

Montage:

Die genaue Anordnung und Anzahl ist durch die Feuerwehr zu bestimmen.

Der Seilhalter wird auf Handlaufhöhe mit zwei Stahldübeln Bohrlochtiefe kleiner als 30mm montiert. Mittels geprüfter Befestigungen im vorbeugenden Brandschutz.

Oberfläche:

Stahl : Galvanisch verzinkt Gelb passiviert, Weiss grundiert, phosphoreszierend nach DIN 67 510 und der Seilhalter ist retroreflecktierend.

Für den Aussenbereich am Anfang der Führungsleine sind rostfrei WNr. 1.4301 Seilhalter mit zu montieren.